СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

Общие сведения о МО «Великовисочный сельсовет» НАО	9

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

2.1.	ТЕХНИКО  –  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	10

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения МО «Великовисочный сельсовет» и деление территории МО на эксплуатационные зоны	10

2.1.2.	Описание территорий МО «Великовисочный сельсовет», не охваченных централизованными системами водоснабжения	11

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	11

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	11

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	14

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	14

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	14

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении МО «Великовисочный сельсовет», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	15

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	16

2.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	16

2.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения	16

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	16

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	16

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО «Великовисочный сельсовет»	18

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	19

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	19

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	19

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	19

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	20

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	20

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО	21

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО «Великовисочный сельсовет» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	21

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	21

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	21

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	22

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	22

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	22

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	22

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	22

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	22

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	23

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	23

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	24

2.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	24

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	25

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	26

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	26

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Великовисочный сельсовет»	26

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	26

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	26

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	26

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	27

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	27

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	27

2.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	27

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	28

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	28

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	29

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ»	29

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Великовисочный сельсовет» и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	29

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	29

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	29

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	29

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	29

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	29

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	30

3.1.8.	Описание территорий  муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	30

3.2.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ»	30

3.3.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	30

3.3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	30

3.3.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	30

3.3.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	30

3.3.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	30

3.3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО	31

3.4.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	31

3.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	31

3.4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	31

3.4.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	31

3.4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	31

3.4.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	31

3.5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	31

3.5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	31

3.5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой погодам, включая технические обоснования этих мероприятий	32

3.5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	32

3.5.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	32

3.5.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территориях муниципального образования «Великовисочный сельсовет», где оно отсутствует	32

3.5.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	32

3.5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	32

3.5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	32

3.5.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Великовисочный сельсовет», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	32

3.5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	32

3.5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	33

3.6.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	33

3.6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	33

3.6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	33

3.7.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	33

3.8.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	33

3.9.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	33

- ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Заполярного муниципального района Ненецкого автономного округа являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения;

- Генеральный план административного центра МО «Великовисочный сельсовет» НАО с. Великовисочное, разработанный ООО «БизнесМар» в 2007 г. на период до 2027 года, с выделением первой очереди строительства до 2017 г.

- Схема территориального планирования муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, разработанная ООО «Мастер СВ» в 2012 году на двадцатилетний период.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период до 2024 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО «Великовисочный сельсовет» НАО.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Общие сведения о МО «Великовисочный сельсовет» НАО

Великовисочный сельсовет является муниципальным образованием Заполярного района Ненецкого автономного округа России. Территория МО 1659,6 га. Административным центром муниципального образования является село Великовисочное, расположенное вверх по течению реки Печоры, в 100 км от города Нарьян-Мара.

Муниципальное образование включает в себя: с. Великовисочное, д. Лабожское, д. Пылемец, д. Тошвиска, д. Щелино. Поселения от административного центра с. Великовисочное удалены на расстоянии 25, 30, 12, 24 км и разделены водными акваториями, болотными пространствами, автомобильных дорог нет. Река Печора является судоходной трассой.

Численность постоянного населения на 01.01.2014 г. – 1320 человек.

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИКО  –  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    - Описание системы и структуры водоснабжения МО «Великовисочный сельсовет» и деление территории МО на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время в качестве источников водоснабжения на территории МО «Великовисочный сельсовет» используются подземные и поверхностные воды. Системы централизованного водоснабжения организованы в с. Великовисочное и д. Лабожское.

Водоснабжение села Великовисочное осуществляется за счет подземных вод таликовой зоны современного водоносного аллювиального горизонта, мощностью 23,5-32,8 м. В селе расположено три стационарных колодца контейнерного типа. В двух колодцах вода техническая.

Водоснабжение д. Лабожское осуществляется из р. Старая Печора и скважины БВПУ.

Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода. Остальная часть населения обеспечивается водой из источников децентрализованного водоснабжения.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание:

с. Великовисочное

- колодец контейнерного типа – 3 шт.;

- БВПУ – 3 шт.;

- водоводов, водопроводов протяженностью 0,23 км (приблизительно).

д. Лабожское

- насосных станций 1-го подъема – 1 шт.;

- БВПУ – 1 шт.;

- водонапорная башня – 1 шт.;

- водоводов, водопроводов протяженностью 2 707 м.

Организацией, эксплуатирующей объекты систем водоснабжения в с. Великовисочное является МКП «Север», в д. Лабожское – МП ЗР «Севержилкомсервис».

В остальных населенных пунктах муниципального образования забор воды идет с открытых источников, индивидуальных скважин и колодцев.

    - Описание территорий МО «Великовисочный сельсовет», не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в границах муниципального образования имеется ряд населенных пунктов, в которых не осуществляется централизованное водоснабжение: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец. Численность постоянного населения в вышеперечисленных населенных пунктах на 01.01.2014 г. составляла 1017 человек, или 77% от общей численности населения МО «Великовисочный сельсовет».

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» действует 2 системы централизованного водоснабжения:

- водопровод, для хозяйственно-питьевых нужд, протяженностью ориентировочно 0,23 км. Насосным оборудованием колодца контейнерного типа, вода после доочистки БВПУ подается в водопроводную сеть с. Великовисочное.

- водопровод, для хозяйственно-питьевых нужд, протяженностью 2,707 км. Насосным оборудованием из скважины подается в БВПУ-03К.125, затем в водонапорную башню,  далее в водопроводную сеть д. Лабожское.

В остальных населенных пунктах муниципального образования забор воды идет с открытых источников, индивидуальных скважин и колодцев.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристики ВЗУ, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения на территории МО «Великовисочный сельсовет», представлены в таблице 2.1. Характеристики насосного оборудования ВЗУ представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| Наименование | Наименование ВЗУ и его местоположение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЗУ р. Печора д. Лабожское | Колодец контейнерного типа с. Великовисочное |  |  |
|  |  | № 1 | № 2 | № 3 |
| Глубина, м | с поверхности водоема | 27 | 27 | 27 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Дебит (производительность) | 3,0 м3/час | 3,0 м3/час | 3,0 м3/час | 3,0 м3/час |
| Состояние | н/д | н/д |  |  |
| Состав сооружений установленного оборудования (вкл. количество и объем резервуаров) | БВПУ Водонапорная башня (h= 17 м;V= 35-40 м3) | БВПУ |  |  |
| Наличие приборов учета воды | + | + |  |  |
| Наличие ЗСО | + | - |  |  |
| Эксплуатирующая организация | Филиал МП ЗР «Севержилкомсервис» ЖКУ «Великовисочное» | МКП «Север» |  |  |
| Организация собственник | Администрация МО «Великовисочный сельсовет» НАО | Администрация МО «Великовисочный сельсовет» НАО |  |  |
| Прим. | - | - |  |  |

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  | Примечание (замена или ремонт, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, м3/час | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скв. д. Лабожское | Насос погружной SP 5A12 | 3,0 | 78 | 1,1 | н/д | н/д | - |
| 2 | Скв.№ 1 с. Великовисочное | Grundfos SQ 2-70 | 1,5 | 78 | 1,15 | н/д | н/д | 2013 г. замена фильтров |
| 3 | Скв.№ 2 с. Великовисочное | Grundfos SQ 2-70 | 1,5 | 78 | 1,15 | н/д | н/д | 2013 г. замена фильтров |
| 4 | Скв.№ 3 с. Великовисочное | Grundfos SQ 2-70 | 1,5 | 78 | 1,15 | н/д | н/д | 2013 г. замена фильтров |
| н/д – нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Информация о существующих источниках водоснабжения, водоподготовительных установках приведена в таблице 2.3 .

Таблица 2.3

| № п/п | Населенный пункт | Источники существующего водоснабжения | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Великовисочное | 1. Подземные воды | БВПУ-10.01К.169 с водозабором из подземного источника | Согласно протоколу №418/741 от 4.09.2013 г. пробы воды из колодца №1 соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. |
| 2 | д. Лабожское | 1. Подземные воды 2. Поверхностные воды (р. Печора) | БВПУ-03К.125 с водозабором из подземного источника | Пробы воды не соответствуют требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02 по железу |
| 3 | д. Тошвиска | 1. Поверхностные воды (озеро) | нет | Пробы воды не соответствуют требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02 |
| 4 | д. Щелино | 1. Подземные воды | нет | Пробы воды не соответствуют требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02 |
| 5 | д. Пылемец | 1. Подземные воды 2. Поверхностные воды (р. Стар. Печора) | нет | Пробы воды не соответствуют требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02 |

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» водоснабжение осуществляется из подземных и поверхностных источников. Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов представлена в таблице 2.2. Для создания запаса и подпора воды в д. Лабожское установлена водонапорная башня (см. таблицу 2.1). Удельный расход электрической энергии для подачи установленного объема воды(включая расход электроэнергии на отопление) составил в 2013 г.: МКП «Север» (с. Великовисочное) – 32,85кВтч/м3; МП ЗР «Севержилкомсервис» (д. Лабожское) – 189,0 85кВтч/м3.

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети протяженностью 2,94 км, обеспечивающие холодным водоснабжением население и организации, находятся  в собственности Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО.

Характеристика существующих водопроводных сетей, приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование населенного пункта | д. Лабожское | с. Великовисочное |
| --- | --- | --- |
| Место расположения водопровода (ул.) если нет улиц – нас. пункт | д. Лабожское | с. Великовисочное |
| Протяженность, м | 2707 | 230 (приблизительно) |
| Диаметр труб, мм | участок от ВБ до фермы – 90 участок от ВБ до БВПУ - 70 | 25 |
| Материал | полиэтилен | металл-полиэтилен |
| Тип прокладки | подземный | наземный |
| Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | 2,5 | - |
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 2012 | 2011 |
| Физ. износ, % | н/д | н/д |
| н/д – нет данных |  |  |

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении МО «Великовисочный сельсовет», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Проблема обеспечения населения питьевой водой, качество которой не соответствует нормативным требованиям, является для всего Ненецкого Автономного Округа одной из наиболее важных социальных задач. К особенностям данной территории, определяющим достаточно тяжелое положение с водоснабжением населения водой питьевого качества, относятся факторы климатического и географического положения: широкое распространение многолетнемерзлых пород, значительная заболоченность территории, малая плотность населения и др., а также специфика техногенного воздействия на подземные и поверхностные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Большинство сельских населенных пунктов муниципального образования, использующих для питья подземные воды, не имеет централизованного водоснабжения, водоводов, разводящих сетей, эксплуатация подземных вод производится мелкими водозаборами (одиночные скважины, колодцы). Большинство водозаборных сооружений не обустроено зонами санитарной охраны, даже поясом строгого режима, в результате чего происходит техногенное загрязнение подземных и поверхностных вод.

По информации об обеспечении населения Ненецкого автономного округа водой питьевого качества от 18 марта 2014 года пробы воды из подземных и поверхностных источников водоснабжения не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (См. таблицу 2.3).

Вода из имеющихся источников водоснабжения требует дополнительной, современной очистки и обеззараживанию воды, доведения ее качества до требований СанПиН.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

    - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах проводятся следующие мероприятия:

- часть сети водоснабжения с. Великовисочное проложены канально совместно с тепловыми сетями, что исключает промерзание водопроводных сетей в течение отопительного периода;

- на участках, где есть риск промерзания водоводов, обеспечивается постоянная циркуляция воды.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории с. Великовисочное и д. Лабожское не выявлено.

    - Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения

Объекты систем централизованного водоснабжения в с. Великовисочное (три колодца контейнерного типа (БВПУ)) и д. Лабожское (БВПУ, водонапорная башня) находятся в собственности Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения МО «Великовисочный сельсовет» на период до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих водозаборов и водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для жителей МО «Великовисочный сельсовет»;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Базовые значения целевых показателей на 2013 год представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Группа | Целевые показатели |  | Базовый 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % |  | 100 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % |  | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | - |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км |  | - |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % |  | н/д |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. |  | 2 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения),% |  | 23 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов), %: |  | - |
|  | население |  | 23,6 |
|  | промышленные объекты |  | 27,7 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 8,3 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Утечка и неучтенный расход воды, % |  | - |
|  | 2. Потери воды, м3/км |  | - |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3 | на водоподготовку | 68,77 |
|  |  | на подачу |  |

    - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО «Великовисочный сельсовет»

Схемой территориального планирования муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, разработанной ООО «Мастер СВ» в 2012 году на двадцатилетний период предусматриваются следующие мероприятия:

в первую очередь:

- создание системы мониторинга качества потребляемой населением воды, ее источников, технических средств очистки и транспортировки;

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- восстановление и оборудование водозаборных сооружений из поверхностных и подземных источников;

- приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения;

- проведение ремонтных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды.

на расчетный срок:

- обеспечение водоснабжения населенных пунктов по мере разработки проектов;

- обеспечение устойчивости системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях;

- приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- проведение инвентаризации всех существующих гидротехнических и водохозяйственных систем.

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды МКП «Север» и МП ЗР «Севержилкомсервис»  представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| № п/п | Наименование | 2013 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопотребление, м3 |
| 1. | с.Великовисочное | 3888 |
| 1.1 | население | 1901 |
| 1.2 | бюджетные организации | 565 |
| 1.3 | собственные нужды | 1422 |
| 2. | д.Лабожское | 1161,16 |
| 2.1 | население | 606,01 |
| 2.2 | бюджетные организации | 555,15 |

    - Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.7 и на диаграмме 2.1.

Диаграмма 2.1

    - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 2.7 и на диаграмме 2.2.

Диаграмма 2.2

    - Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в  МО «Великовисочный сельсовет» действуют нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях,  утвержденные постановлением администрации НАО от 17.08.2012 №234-п (ред. От 04.09.2013) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг».

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Показатель | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- |
| количество абонентов, чел. | чел. | 994 |
| общее количество реализованной воды населению | м3 | 2507,01 |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 6,91 |
|  | м3/мес | 0,21 |

Величины удельного водопотребления  лежат в пределах существующих норм.

    - Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в Архангельской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архангельской области на 2010-2020 годы». Программа утверждена постановлением правительства Архангельской области от 27.08.2010 №210-пп.

Приборами учета воды оснащены:

с. Великовисочное

– колодцы контейнерного типа №1, №2, №3;

– МБОУ Заполярного района Средняя общеобразовательная школа с. Великовисочное;

д. Лабожское:

- водозабор ВЗУ р. Печора;

- БВПУ д. Лабожское;

- абоненты Филиала МП ЗР «Севержилкомсервис» ЖКУ «Великовисочное».

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО

Используемые водозаборные сооружения имеют достаточный резерв производственных мощностей, для покрытия существующей нагрузки, см. таблицу 2.12.

Таблица 2.12

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Производительность сущ. ВЗУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленная, м3/ч |  | фактическая, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Скв. д. Лабожское | 3,0 |  | 3,2 |
| 2 | Скв.№ 1 с. Великовисочное | 1,5 | 4,5 | 10,7 |
| 3 | Скв.№ 2 с. Великовисочное | 1,5 |  |  |
| 4 | Скв.№ 3 с. Великовисочное | 1,5 |  |  |
| н/д – нет данных |  |  |  |  |

    - Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО «Великовисочный сельсовет» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Схема территориального планирования муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, разработанная ООО «Мастер СВ» в 2012 году на двадцатилетний период и Генеральный план административного центра МО «Великовисочный сельсовет» НАО с. Великовисочное, разработанный ООО «БизнесМар» в 2007 г. на период до 2027 года, с выделением первой очереди строительства до 2017 г. не содержат информации о прогнозных балансах потребления воды.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы централизованного горячего водоснабжения на территории МО «Великовисочный сельсовет» НАО отсутствуют.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2013 год на территории с. Великовисочное, д. Лабожское составило 5049,16 м3, следовательно, в средние сутки – 13,8 м3/сут., в сутки максимального водоразбора (К=1,2) – 16,6  м3/сут.

В связи с отсутствием генерального плана муниципального образования «Великовисочный сельсовет» НАО информация о прогнозном балансе потребления воды в долгосрочной перспективе отсутствует.

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

В связи с отсутствием генерального плана муниципального образования «Великовисочный сельсовет» НАО информация о прогнозном балансе потребления воды в долгосрочной перспективе отсутствует.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

В связи с отсутствием генерального плана муниципального образования «Великовисочный сельсовет» НАО информация о прогнозном балансе потребления воды в долгосрочной перспективе отсутствует.

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды отсутствуют.

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Информация о перспективном водопотреблении отсутствует.

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений выполнить невозможно ввиду отсутствия данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке.

    - Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Рекомендуется наделить  статусом гарантирующей организации:

- в границах зоны действия системы централизованного водоснабжения д. Лабожское –  МП ЗР «Севержилкомсервис»;

- в границах зоны действия системы централизованного водоснабжения с. Великовисочное –  МКП «Север».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Схемой территориального планирования муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, разработанной ООО «Мастер СВ» в 2012 году на двадцатилетний период предусматриваются следующие мероприятия:

в первую очередь:

- создание системы мониторинга качества потребляемой населением воды, ее источников, технических средств очистки и транспортировки;

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- восстановление и оборудование водозаборных сооружений из поверхностных и подземных источников;

- приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения;

- проведение ремонтных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды.

на расчетный срок:

- обеспечение водоснабжения населенных пунктов по мере разработки проектов;

- обеспечение устойчивости системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях;

- приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- проведение инвентаризации всех существующих гидротехнических и водохозяйственных систем.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

      - Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Схемой территориального планирования муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, разработанной ООО «Мастер СВ» в 2012 году на двадцатилетний период предусматриваются следующие мероприятия:

в первую очередь:

- восстановление и оборудование водозаборных сооружений из поверхностных и подземных источников;

- приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения;

- проведение ремонтных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды.

на расчетный срок:

- обеспечение водоснабжения населенных пунктов по мере разработки проектов;

- обеспечение устойчивости системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях;

- приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

      - Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Схемой территориального планирования муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, разработанной ООО «Мастер СВ» в 2012 году на двадцатилетний период предусматриваются следующие мероприятия:

в первую очередь:

- проведение ремонтных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды.

на расчетный срок:

- обеспечение водоснабжения населенных пунктов по мере разработки проектов;

      - Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Не предусматриваются.

      - Сокращение потерь воды при ее транспортировке:

Схемой территориального планирования муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, разработанной ООО «Мастер СВ» в 2012 году на двадцатилетний период предусматриваются следующие мероприятия:

в первую очередь:

- проведение ремонтных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды.

      - Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Схемой территориального планирования муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа, разработанной ООО «Мастер СВ» в 2012 году на двадцатилетний период предусматриваются следующие мероприятия:

в первую очередь:

- создание системы мониторинга качества потребляемой населением воды, ее источников, технических средств очистки и транспортировки;

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- восстановление и оборудование водозаборных сооружений из поверхностных и подземных источников;

- приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения;

- проведение ремонтных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды.

на расчетный срок:

- приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

с. Великовисочное – развитие существующих водозаборов, модернизация и наладка системы очистки;

д. Лабожское – наладка системы очистки, дождевание воды, подключение к водопроводу;

д. Тошвиска – геологическое изучение подземных вод, подсчет запасов, строительство водозабора;

д. Щелино– геологическое изучение подземных вод, подсчет запасов, строительство водозабора;

д. Пылемец – геологическое изучение подземных вод, подсчет запасов, строительство водозабора.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Не предусматривается.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Приборами учета воды оснащены:

с. Великовисочное

– колодцы контейнерного типа №1, №2, №3;

– МБОУ Заполярного района Средняя общеобразовательная школа с. Великовисочное;

д. Лабожское:

- водозабор ВЗУ р. Печора;

- БВПУ;

- абоненты Филиала МП ЗР «Севержилкомсервис» ЖКУ «Великовисочное».

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Великовисочный сельсовет»

Схема сетей водоснабжения МО «Великовисочный сельсовет» НАО электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема водоснабжения МО «Великовисочный сельсовет» НАО  в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения МО «Великовисочный сельсовет» НАО в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения МО «Великовисочный сельсовет» НАО в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений.

Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия образующиеся в технологическом процессе водоподготовки  промывные воды сбрасываются в резервуар промывных вод, далее спецавтотранспортом вывозятся на специально отведенные места.

    - На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При водоподготовке питьевой воды в качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, применяются:

БВПУ с. Великовисочное:

- гипохлорит натрия (NaClO);

- коагулянты (соли поливалентных металлов: железа, алюминия (аква-аурат 30)).

БВПУ д. Лабожское:

- гипохлорит натрия (NaClO);

- гидроксид натрия (NaOH);

- коагулянты (соли поливалентных металлов: железа, алюминия (аква-аурат 30)).

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ввиду того, что информация о планируемых мероприятиях по обеспечению водоснабжением объектов существующей и перспективной застройки населенных пунктов муниципального образования в схеме территориального планирования муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа содержит лишь обобщенные наименования работ, в рамках схемы водоснабжения невозможно оценить объемы необходимых капиталовложений.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.21.

Таблица 2.21

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый 2013 г. | Планируемые целевые показатели 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 100 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | - | < 1,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | - | 0,01 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | н/д | < 30 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 2 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 23 | ≥23 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов), %: |  |  |
|  | население | 23,6 | ≥23,6 |
|  | промышленные объекты | 27,7 | ≥27,7 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 8,3 | ≥8,3 |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Утечка и неучтенный расход воды, % | н/д | - |
|  | 2. Потери воды, м3/км | н/д | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды, кВт ч/м3 | 68,77 | 68,4 |

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Бесхозяйных объектов систем централизованного водоснабжения на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» НАО не выявлено.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ»

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Великовисочный сельсовет» и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

В настоящее время на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» систем централизованного водоотведения не имеется. Застройка оборудована выгребами, вывоз нечистот осуществляется транспортом на свалку.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» систем централизованного водоотведения не имеется. Канализационные очистные сооружения – отсутствуют.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Во всех населенных пунктах муниципального образования «Великовисочный сельсовет» отсутствуют системы централизованного водоотведения.

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях отсутствует, так как централизованных систем водоотведения не имеется.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты систем централизованного водоотведения в муниципальном образовании «Великовисочный сельсовет» отсутствуют.

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты систем централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» отсутствуют.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Вывоз нечистот осуществляется транспортом на свалку, очистка сточных вод не производится. Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической обстановки в населенных пунктах муниципального образования необходима замена выгребных ям на септики с последующим вывозом специальным автотранспортом на КОС.

    - Описание территорий  муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На всей территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» отсутствуют системы централизованного водоотведения.

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ»

В настоящее время системы централизованного водоотведения на территории муниципального образования отсутствуют. Застройка оборудована выгребами, вывоз нечистот осуществляется транспортом на свалку. Переполнение выгребов приводит к подтоплению территории и загрязнению подземных водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Системы централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» отсутствуют.

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» отсутствует.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В муниципальном образовании «Великовисочный сельсовет» отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Системы централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» отсутствуют.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО

Генеральным планом Заполярного района НАО применительно к территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» не предусматривается развитие систем централизованного водоотведения.

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Системы централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» отсутствуют.

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Системы централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» отсутствуют.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Системы централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» отсутствуют.

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время объекты систем централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» отсутствуют.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время объекты систем централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» отсутствуют.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Генеральным планом Заполярного района НАО применительно к территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» не предусматривается развитие систем централизованного водоотведения.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой погодам, включая технические обоснования этих мероприятий

Генеральным планом Заполярного района НАО применительно к территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» не предусматривается развитие систем централизованного водоотведения.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

      - Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Мероприятия не предусматриваются.

      - Организация централизованного водоотведения на территориях муниципального образования «Великовисочный сельсовет», где оно отсутствует

Мероприятия не предусматриваются.

      - Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Мероприятия не предусматриваются.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Мероприятия не предусматриваются.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусматриваются.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Великовисочный сельсовет», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Генеральным планом Заполярного района НАО применительно к территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» не предусматривается строительство трубопроводов систем централизованного водоотведения.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В соответствии с СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Генеральным планом Заполярного района НАО применительно к территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» не предусматривается строительство объектов систем централизованного водоотведения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

С целью снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади генеральным планом Заполярного района НАО применительно к территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» планом предусматривается повсеместная замена выгребных ям на септики.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Генеральным планом Заполярного района НАО применительно к территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» не предусматривается строительство, реконструкция и модернизация объектов систем централизованного водоотведения.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Генеральным планом Заполярного района НАО применительно к территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» не предусматривается развитие систем централизованного водоотведения.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйных объектов систем централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» не выявлено.

| Разработчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |  |  |
| Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru |  |  |
| Свидетельство саморегулируемой организации СРО № 3525255903-25022013-Э0183 |  |  |
| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» |  | Антонов С.А. |
| Заказчик: |  |  |
| Администрация МО «Великовисочный сельсовет» НАО |  |  |
| Юридический адрес: 166706, Ненецкий автономный округ, с. Великовисочное |  |  |
| И.о. Главы Администрации МО |  | Панасенко А.Д. |