|  | Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». Адрес электронной почты – 42960@sgks.ru Официальный сайт – www.sgks.ru |
| --- | --- |

Дефектный акт по осмотру подпиточной емкости в центральной котельной п. Каратайка

«___»__________2023г.                                                                                         п. Каратайка.

Комиссия в составе: Заместитель генерального директора: А.А. Казаков.

Начальник ПТО: А.М. Атангулов.

Инженер ПТО: В.О. Артеев.

Провела осмотр подпиточной емкости в центральной котельной.

В результате осмотра выявлены

При осмотре подпиточной емкости имеется коррозийный слой из-за длительной эксплуатации, течи емкости. Емкость необходимо заменить.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 5 | Монтаж емкости 25 м3. | шт | 1 |
| 6 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,525 |
| 7 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 0,11 |
| 8 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,5 |
| 9 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 |
| 10 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,64 |
| 11 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 5 |
| 12 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,055 |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,525 |

Комиссия в составе:

Заместитель генерального директора: _____________   Казаков А.А.

(подпись)                          (ФИО)

Начальник ПТО: ______________ Атангулов А.М.

(подпись)                          (ФИО)

Инженер ПТО: ______________     Артеев В.О.

(подпись)                          (ФИО)